### 🛒 Η Τελική Λίστα (Τι πρέπει να παραγγείλετε τώρα)

- Καπάκια (Knobs) για τα Rotary Encoders: Τα EC11 που έχετε στη λίστα έχουν απλώς έναν γυμνό μεταλλικό άξονα. Χωρίς το πλαστικό ή αλουμινένιο καπάκι, θα σας πονάνε τα δάχτυλα να τα γυρίσετε. Προσθέστε 2 τεμάχια.

- I/O Expander (Μοντούλα MCP23017 ή PCF8574): Υπερ-απαραίτητο! Ας κάνουμε τα μαθηματικά: 10 κουμπιά + 1 διακόπτης + 6 pins (για τα 2 rotaries) + ~5-6 pins για την οθόνη = 22+ pins. Το ESP32 έχει μεν αρκετά, αλλά κάποια από αυτά (τα λεγόμενα strapping pins όπως τα 0, 2, 5, 12) αν πατηθεί κατά λάθος το κουμπί τους την ώρα που ανοίγει η συσκευή, το ESP32 θα "κολλήσει" και δεν θα κάνει boot. Με ένα MCP23017, γλιτώνετε όλο αυτό το άγχος συνδέοντας τα 10 κουμπιά πάνω του. Προσθέστε 1 τεμάχιο.

- Κεραμικοί Πυκνωτές 100nF (0.1uF): Είναι πάμφθηνοι (μερικά λεπτά του ευρώ). Θα χρειαστείτε καμιά 20αριά για να τα βάλετε παράλληλα με τα κουμπιά και τα rotaries. Κάνουν το λεγόμενο "Hardware Debouncing" ώστε να μην κάνει "διπλό κλικ" από μόνο του όταν πατάτε το κουμπί μία φορά.

- Υλικά Συναρμολόγησης (Αν δεν τα έχετε ήδη στο εργαστήριο):

  - 1x Breadboard (Ράστερ): Για να τα συνδέσετε όλα πρόχειρα και να γράψουμε τον κώδικα πριν πιάσετε κολλητήρι.

  - Καλώδια Dupont: 1 σετ Male-to-Male και 1 σετ Female-to-Male για τις δοκιμές.

  - Διάτρητες πλακέτες (Protoboards): 2-3 κομμάτια για να κολλήσετε τα πάντα πάνω τους στο τελικό στάδιο.

  - Pin Headers (Αρσενικά/Θηλυκά): Για να "κουμπώσετε" το ESP32 και την οθόνη πάνω στην πλακέτα χωρίς να τα κολλήσετε μόνιμα (ώστε αν καεί κάτι, να το αλλάξετε εύκολα).